Corso di Formazione per

OPERATORE DI CARRELLI ELEVATORI

QUESTIONARIO DI VERIFICA

Nome e Cognome_______________________

Luogo e data __________________________

1) Il “muletto” è:

a) un carrello a spinta manuale

b) un altro nome dei carrelli a motore

c) una parte della strutture dei carrelli

2) Non è un requisito necessario alla guida dei carrelli elevatori:

a) possedere acutezza visiva non inferiore a 12/10 complessivi, con non meno di 4/10 per l'occhio che vede meno;

b) possedere tempi di reazione sufficientemente rapidi e regolari;

c) avere un peso inferiore agli 80 Kg

3) Cos'è il “pallet”?

a) la pedana sulla quale viene sistemato il carico

b) la pedana sulla quale si siede il carrellista

c) un tipo particolare di carrello elevatore a forche

- Per evitare il ribaltamento quando si guida il carrello a forche, durante la marcia in curva è assolutamente necessario:

a) marciare con forche a 10-15 cm da terra, solo quando il carrello è carico

b) marciare con forche a 15-20 cm da terra, solo quando il carrello è carico

c) marciare con forche a 15-20 cm da terra, sia quando il carrello è vuoto che quando è carico

- Cos'è il “posizionatore”?

a) Un dispositivo che consente lo spostamento orizzontale delle forche

b) Lo schermo con i comandi di guida

c) Dispositivo per il trasporto di fusti senza pallet in posizione verticale

- Le UNI-FEM sono le norme di riferimento per:

a) la segnaletica stradale dei carrelli

b) la stabilità dei carrelli

c) la manutenzione dei carrelli

7.    La larghezza dei passaggi dei carrelli:

a) deve superare di almeno 70 cm l'ingombro massimo dei carrelli

b) deve superare di almeno 50 cm l'ingombro massimo dei carrelli

c) ha una dimensione standard di 2 metri

- Non è buona norma di guida:

a) tenere sempre la destra

b) viaggiare affiancati da altri carrelli

c) mantenere una distanza di almeno 3 lunghezze dal carrello che precede

9) Se il motore del carrello è predisposto per essere utilizzato sia con metano o liquigas sia con benzina, in un turno di lavoro:

a) deve essere utilizzato un solo tipo di carburante

b) si possono utilizzare entrambi i carburanti

c) non esistono carrelli con motori predisposti per entrambi i tipi di carburante

10) Secondo l'art. 179 del DPR 547/55, i carrelli con sistemi di sollevamento a fune o catene devono essere verificati obbligatoriamente:

a) 2 volte l'anno

b) una volta al mese

c) una volta ogni 3 mesi

Firma

_________________________

CORRETTORE

TEST DI APPRENDIMENTO

VERIFICA INTERMEDIA

CORSO “CARRELLI ELEVATORI”

| 1 | B |
| --- | --- |
| 2 | C |
| 3 | A |
| 4 | C |
| 5 | A |
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | B |
| 9 | A |
| 10 | C |