NOME E COGNOME: ____________________________

LUOGO E DATA: _______________________________

TEST  DI  APPRENDIMENTO FINALE DEL CORSO:

“Addetto alla conduzione e manutenzione degli impianti elettrici:

PES e PAV ”

Per ogni domanda indicare una sola risposta

- Qual è l'attuale riferimento normativo per i lavori sugli impianti elettrici?

a. CEI 11-24

b. CEI 11-27

- CEI 11-88

- Per “persona esperta (PES)” s'intende:

- Persona capace di eseguire lavori sotto tensione

- Persona con conoscenze ed esperienze tali da poter analizzare i rischi ed evitare i pericoli che l'elettricità può creare

- Persona adeguatamente preparata per operare fuori tensione ma solo se coordinata da un PAV

- L' attribuzione della condizione di PES, PAV o PEI ai lavoratori va effettuata:

a. da un operatore dell' ENEL

b. dal datore di lavoro

c. dall' Ente di Formazione presso il quale i lavoratori hanno frequentato il corso

- Quale tra le seguenti azioni NON rientra tra le cinque prescrizioni essenziali della norma  CEI EN 50110 per operare fuori tensione? :

- sezionare completamente

- assicurarsi contro le richiusure

- essere sempre almeno in due persone ad effettuare il lavoro

- Quale tra le seguenti affermazioni sulla messa a terra è errata?:

a. è obbligatoria per i lavori sugli impianti di bassa tensione, se non è stato possibile il sezionamento di tutte le fonti di possibile alimentazione

b. è obbligatoria per i lavori sugli impianti di bassa tensione, se non è stato possibile il sezionamento di tutte le fonti di possibile alimentazione

- è sempre obbligatoria

- Quale tra i seguenti NON è un requisito della messa a terra?

- deve risultare visibile dal posto di lavoro a tutti gli addetti

- la sua installazione è completa del PL

- deve essere apposta soltanto da un lato in caso d’ interruzione del circuito

- In base alla normativa vigente, viene assunto come bassa tensione il livello di ...?

- 1000 V sia in corrente continua che alternata

- 1000 V in corrente continua e 1200 in corrente alternata

- 1500 V sia in corrente continua che alternata

- Cosa NON fare in caso di folgorazione di un soggetto con perdita di coscienza?

- Somministrare farmaci alla vittima

- Lasciare la vittima sdraiata a terra

- Spruzzare dell'acqua sul viso della vittima per farlo rinvenire

- In base alla normativa attuale, a quale valore di tensione NON ci sono effetti sul corpo umano?

- al di sotto dei 60 V

- al di sotto dei 50 V

- al di sotto dei 70 V

- Qual è il modo corretto di toccare un soggetto folgorato?

a.  Toccarlo con il palmo della mano

b.  Toccarlo con un'asta di legno

c.  Cingergli la vita con le braccia

FIRMA

______________________________

Riservato alla commissione d'esame:

VOTO ___________   	superato

non superato

CORRETTORE

TEST  DI  APPRENDIMENTO FINALE

“Addetti alla conduzione e manutenzione degli impianti elettrici: PES e PAV”

| 1 | B |
| --- | --- |
| 2 | B |
| 3 | B |
| 4 | C |
| 5 | C |
| 6 | C |
| 7 | A |
| 8 | A |
| 9 | B |
| 10 | B |